MECCANICA APPLICATA

Ing. Fisica AA.2016-2017 prova del 23-02-2016 n. compito 001

Nome:...................................................

Cognome:............................................

Matricola:.........................................

Ai fini della valutazione, consegnare: il presente foglio compilato con nome, cognome, matricola e risultati numerici negli appositi spazi e i fogli protocollo con lo svolgimento dei calcoli.

Problema 1 ruota 3 g

Il rotismo epicicloidale, ad 1 grado di libertà, schema

tizzato in Fig.1 consiste di: una ruota “sole” (ruota 1,

di raggio R1) incernierata a terra; una ruota “satelli

te” (ruota 2); un anello circolare fissato a terra (ruota 3). La ruota 2 è composta da due dischi solidali (co stituiscono un unico corpo rigido) con due diametri differenti, uno interno R2,IN ed uno esterno R2,ES.

La ruota 2 è accoppiata con la ruota 1 sul diame tro esterno, mentre è accoppiata con la ruota 3 sul diametro interno. Inoltre un’asta rigida AB collega i centri delle ruote 1 e 2. I contatti tra le ruote sono da considerarsi di puro rotolamento (punti C e D).

~j

La ruota 1 ha momento di inerzia ripetto al cen tro di rotazione pari a J1; La ruota 2 ha momento di inerzia ripetto al baricentro B pari a J2 e massa m2. L’asta AB è di massa e momento di inerzia trascura

~k

bile. Il sistema è soggetto alle seguenti forze esterne: forza peso; forza F applicata in B e perpendicolare all’asta AB; coppia Cm applicata alla ruota 1.

C~m

ruota 1 ~i

F~

ruota 2

Figura 1:

Nell’atto di moto rappresentato in figura l’asta AB è orizzontale. Noti la velocità e l’accelerazione angolare della ruota 1, ~ω1 = ω1~k e ω~˙ 1 = ˙ω1~k, e la coppia C~m = Cm~k, calcolare:

1. La velocità del punto D, ~vD e la accelerazione del punto D, ~aD

2. La velocità e l’accelerazione angolare della ruota 2, ~ω2 = ω2~k e ω~˙ 2 = ˙ω2~k

3. La velocità del punto B, ~vB, e la velocità angolare dell’asta AB , ~ω3 = ω3~k

4. l’accelerazione angolare dell’asta AB , ω~˙ 3 = ˙ω3~k, e la accelerazione del punto B, ~aB 5. l’energia cinetica del sistema, Ec

6. la potenza delle forze di inerzia Win = −dEc

dt

7. la potenza della forza peso Wg

8. il valore di F~ , usando il bilancio di potenze

9. La velocità angolare relativa della ruota 2, ~ω2,rel, rispetto ad una terna mobile rotante con origine in A e solidale all’asta AB (usare terna mobile ~i0j~0 ~k0, con ~i0//AB~ e~k0 = ~k )

Dati

ω1 = 2.1 rad/s, ω˙ 1 = −2.5 rad/s2, Cm = 5 N/m, m2 = 6.2 kg, J2 = 4.1 kgm2, J1 = 8.1 kgm2, AB = R1 + R2,es = 1.2 m, BC = R2,in = 0.2 m, AD = R1 = 0.3 m, CD = R2,in + R2,es = 1.1 m, AC = R3 = 1.4 m. Risposte

1. ~vD = . . . . . . . . .~i + . . . . . . . . .~j m/s; ~aD = . . . . . . . . .~i + . . . . . . . . .~j m/s2 2. ~ω2 = . . . . . . . . .~k rad/s; ω~˙ 2 = . . . . . . . . .~k rad/s2

3. ~vB = . . . . . . . . .~i + . . . . . . . . .~j m/s; ~ω3 = . . . . . . . . .~k rad/s

4. ω~˙ 3 = . . . . . . . . .~k rad/s2; ~aB = . . . . . . . . .~i + . . . . . . . . .~j m/s2

5. Ec = . . . . . . . . . Joule

1

MECCANICA APPLICATA

Ing. Fisica AA.2016-2017 prova del 23-02-2016 n. compito 001

6. Win = −dEc

dt = . . . . . . . . . Watt

7. Wg = . . . . . . . . . Watt

8. F~ = . . . . . . . . .~j N;

9. ~ω2,rel = . . . . . . . . .~k rad/s;

Problema 2

Il sistema di corpi rigidi rappresentato

in figura 2 si muove nel piano orizzon

tale ed è composto da 2 corpi rigidi: 1

disco omogeneo di massa m1, momento

di inerzia baricentrale J e raggio R; un

corpo rigido rettangolare di massa m2.

I corpi sono soggetti ai seguenti vin

coli cinematici: carrello orizzontale in E;

contatto di puro rotolamento in B e C.

Si utilizza la coordinata x(t) (traslazio ne del punto D) per descrivere il grado di libertà del sistema. Quando x = 0 e yA = 0 il sistema si trova in equilibrio statico.

Figura 2:

Il rettangolo, che trasla in orizzontale, è connesso a terra anche tramite uno smorzatore lineare di carat teristica r. Una molla di rigidezza k ha un estremo collegato al rettangolo, mentre l’altro estremo (punto A) subisce un moto imposto orizzontale yA(t) = YA cos(Ωt).

Si chiede di calcolare:

1. l’equazione di moto del sistema, usando come coordinata libera x(t)

2. la pulsazione propria del sistema non smorzato ω0 ed il coefficiente di smorzamento h 3. l’ampiezza di vibrazione a regime |X0|, quando Ω = ω0

4. la legge di moto x(t) nel caso in cui sia yA(t) = YA (costante), a partire da condizioni iniziali nulle (x(0) = 0 e x˙(0) = 0).

Dati

m1 = 8.3 kg, m2 = 1.5 kg, R = 1.2 m, J = 6.0 kgm2, r = 41 Ns/m, k = 3211 N/m, YA = 0.1 m,

Risposte

1. eq. di moto: . . . . . . . . . x¨ + . . . . . . . . . x˙ + . . . . . . . . . x = . . . . . . . . .

2. ω0 = . . . . . . . . . rad/s; h = . . . . . . . . .

3. |X0| = . . . . . . . . . m;

4. x(t) = . . . . . . . . .

Domanda di teoria

Rispondere ad UNA delle tre domande di teoria a scelta:

1. Ricavare il teorema di Rivals per le velocità e le accelerazioni di un corpo rigido e discutere il concetto di centro di istantanea rotazione;

2. Ricavare l’equazione di moto di un pendolo e discutere la risposta nel tempo di un sistema vibrante non smorzato eccitato in risonanza da una forzante armonica;

3. Descrivere i metodi per la soluzione delle equazioni di moto di sistemi vibranti a 2 gradi di libertà forzati da forzanti armoniche.

2