MECCANICA APPLICATA

Ing. Fisica AA.2017-2018 prova del 29-01-2018 n. compito 001

Nome:...................................................

Cognome:............................................

Matricola:.........................................

Ai fini della valutazione, consegnare: il presente foglio compilato con nome, cognome, matricola e risultati numerici negli appositi spazi e i fogli protocollo con lo svolgimento dei calcoli.

Problema 1

Il manovellismo deviato ABC, rappresentato in figura in un atto di moto, è composto dall’asta pesante AB (massa m, momento di inerzia baricentrale J, |AG| = a/2), dall’asta di inerzia trascurabile BC, e da un corsoio con baricentro in C di massa M (incognita). Nell’atto di moto è nota la configurazione del sistema (a, b, c, d, α, β), α˙ , α¨ e la coppia CM.

M

g

~j

~k

b

~i

m, J B

aα, α, ˙ α¨

G

A

CM

C h

β

d

c

Figura 1:

Si chiede di:

1. calcolare la velocità e l’accelerazione di G;

2. calcolare la velocità e l’accelerazione di C;

3. calcolare il valore di M, applicando il teorema dell’energia cinetica

4. le reazioni vincolari tra terra e corsoio (reazione verticale N~ e momento L~ ).

Dati

a = 0.021 m, b = 0.053 m, c = 0.063 m, d = 0.024 m, α = 62 deg, β = 6 deg, CM = 1.5 Nm, J = 0.10 kgm2, m = 1.9 kg, h = 0.002 m, α˙ = 12 rad/s, α¨ = −2 rad/s2,

Risposte

1. ~vG = . . . . . .~i + . . . . . .~j m/s; ~aG = . . . . . .~i + . . . . . .~j m/s2

2. ~vC = . . . . . .~i + . . . . . .~j m/s; ~aC = . . . . . .~i + . . . . . .~j m/s2

3. M = . . . . . . kg

4. N~ = . . . . . .~j N; L~ = . . . . . .~k Nm;

1

MECCANICA APPLICATA

Ing. Fisica AA.2017-2018 prova del 29-01-2018 n. compito 001

Problema 2

Il sistema posto nel piano orizzontale è composto da un disco uniforme, di massa Md, momento di inerzia baricentrale Jd e raggio R, incernierato a terra in O e da due slitte che traslano senza strisciare sul suddetto disco. Le slitte, di massa m e momento d’inerzia J, sono collegate tra loro da una molla di rigidezza k e da uno smorzatore di caratteristica r. Quando x = 0 la molla è scarica. Inoltre una delle due slitte è collegata a terra anche con un altro smorzatore sempre di di caratteristica r. Una coppia C(t) = C0 cos(Ωt) è applicata al disco.

m, J

G1

x(t)

k

Md, R, Jd

r

C(t) O

G2

r

m, J

Figura 2:

Si chiede di calcolare:

1. l’equazione di moto del sistema, usando come coordinata libera x(t).

2. la pulsazione propria del sistema ω0 ed il coefficiente di smorzamento h

3. l’ampiezza di vibrazione a regime |xP |, quando Ω = 2ω0

Dati

m = 6.6 kg, J = 9.4kgm2, Md = 1.2 kg, R = 1.1 m, Jd = 0.7 kgm2, r = 35 Ns/m, k = 2914 N/m, C0 = 171.2 Nm,

Risposte

1. eq. di moto: . . . . . . . . . x¨ + . . . . . . . . . x˙ + . . . . . . . . . x = . . . . . . . . .

2. ω0 = . . . . . . . . . rad/s; h = . . . . . . . . .

3. |xP | = . . . . . . . . . m

2